РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ОПОВО

Бориса Кидрича 10

26204 ОПОВО

www.opovo.org.rs

Датум: 04.12.2017. године

ПРЕДМЕТ:	Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке – Изградња локалног пута Опово – Дебељача – фаза I и II,  бр. 404-65/2017

Наручилац  је дана 30.11.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-65/2017.

Питањa:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања а у вези јавне набавке „НАБАВКА РАДОВА  – ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА ОПОВО – ДЕБЕЉАЧА – ФАЗА I И II“ број 404-65/2017

У конкурсној документацији на страни 6/60 у техничком опису под ставком 3. Израда коловозне конструкције и тачком 3.2. Наручилац је навео:

„Израда горњег битуминизираног носивог слоја (BNS)

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање мешавине од гранулираног минералног материјала и битумена. За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити следеће основне материјале:

-           дробљени карбонатни камени материјал 0/4; 4/8; 8/16 и 16/22; 22 мм

-           камено брашно карбонатног састава

-           везиво Bit 60

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова.

Квалитет претходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу а квалитет уграђивања на опитној деоници.

Доказни радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија, што подлеже одобрењу надзорног органа.“

У предмеру радова на страни 9/60 и 11/60 под тачком 2. Наручилац је навео:

„Израда доњег битуменизираног носивог слоја (BNS)-BNS 22 – рециклирани са мин. 25% струганог асфалта д=8цм“

Питање I:

Пошто у техничком опису стоји израда горњег битуминизираног носивог слоја (BNS) без додатка струганог асфалта,а у предмеру радова стоји израда доњег битуменизираног носивог слоја (BNS)-BNS 22 – рециклирани са мин. 25% струганог асфалта д=8цм молимо Вас да измените конкурсну документацију да би било јасно која врста асфалтне мешавине се уграђује?

Питање II:

Молимо Вас да нам одговорите по којим техничким условима је пројектант ставио позицију Израда доњег битуменизираног носивог слоја (BNS)-BNS 22 рециклирани са мин. 25% струганог асфалта д=8цм, пошто у СРПС-у и Правилима грађења Путева Србије не постоје техничке услови за ову врсту асфалта?

Питање III:

На страни 22/60  Наручилац је поставио услов да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то, између осталих, цистерна за гориво, запремина цистерне ≥ 3 т-1 ком, цистерна за воду, запремина цистерне ≥ 6м3-1 ком.

Из ког разлога Наручилац захтева наведене капацитете с обзиром да не утичу на извођење радова?

Питање IV:

На страни 28/60 Наручилац је навео:

„II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави:

1. Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 30% уговорене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.

2.  Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, са обавезом банке, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, плативу на први позив, без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.“

На страни 37/60 у Моделу уговора члан 7. стоји:

„Извођач радова је обавезан да приликом потписивања уговора достави:

1. Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 30% уговорене цене са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.

2.  Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, са обавезом банке, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, плативу на први позив, без приговора, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.“

Молимо Вас да нам одговорите да ли понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења приликом потписивања  уговора или у року од најкасније 10 дана од дана потписивања уговора те да у складу са тим извршите измену конкурсне документације?

Питање V:

На страни 19/60 под тачком 2. Наручилац је навео:

„Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то:

А. да је понуђач у последњих пет година извео радове на реконструкцији и/или санацији и/или изградњи саобраћајница у вредности од најмање 300.000.000,00 динара (без ПДВ-а);

НАПОМЕНА: Под термином „последњих пет година“ подразумева се период од пет година уназад од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ:

-        Потврда наручиоца, у смислу Закона о јавним набавкама, оверена од стране наручиоца (Образац у прилогу конкурсне документације).“

С обзиром да је захтевана референца преко 3 пута већа од процењене вредности јавне набавке, сматрамо да је превисока и дискриминаторска у складу са чланом 76. Закона о Јавним набавкама који каже да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом Јавне набавке, те Вас у складу са тим молимо да извршите измену конкурсне документације.

Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама даје следећe одговорe:

I	Након прослеђеног питања пројектантској кући која је израдила пројекат предметног пута одговор вам преносимо у целости: „Израђује се асфалтна мешавина BNS 22 – рециклирани са мин. 25% струганог асфалта. У техничким условима датим у пројекту за извођење је то изостављено и биће допуњено описом датим у прилогу.“

II	Након прослеђеног питања пројектантској кући која је израдила пројекат предметног пута одговор вам преносимо у целости: „Предмет изградње је локални пут, слој BNS 22, рециклирани треба извести према допуњеним техничким условима који се налазе у прилогу. Употребом рециклираног асфалта се постижу два аспекта, еколошки и економски. Обзиром да општина Опово поседује потребну количину рециклираног асфалта тиме се постиже економски ефекат. Еколошки ефекат се постиже смањивањем површина за депоновање материјала и смањивањем коришћења необновљивих ресурса који се користе у процесу производње асфалта.“

III	Наведени технички капацитети потребни су из следећих разлога:

- Цистерна за воду потребна је због квашења невезаних слојева при уградњи.

- Цистерна за гориво неопходна је за допуњавање радних машина обзиром да се предметна локација налази између два насељена места, где у близини нема бензинске пумпе.

IV	У складу са постављеним питањем наручилац ће извршити измену конкурсне документације у члану 7. Модела уговора.

V	На основу члана 77. став 2. тачка 1) – доказивање испуњености услова, а сходно члану 76. став 2. наручилац сматра да услови нису дискриминаторски и да захтевана референца није превисока, обзиром да је дата за период од пет година уназад од дана објављивања позива за подношење понуда.

Сходно томе потенцијални понуђач мора да докаже да је извео радове на реконструкцији и/или санацији и/или изградњи саобраћајница у просеку на годишњем нивоу у износу од 40.000.000,00 динара.

ПРИЛОГ УЗ ПИТАЊА I И II

# 3.02. БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ  СЛОЈ БНС 22 сА СА УПОТРЕБОМ 25% СТРУГАНОГ

# АСФАЛТА, d=8cm

# 4.1. О п и с

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од гранулираног минералног материјала и битумена, у два слоја дебљине 8cm.

## 4.2. Основни материјали

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити следеће основне материјале:

- дробљени карбонатни камени материјал 0/4; 4/8; 8/16, 16/22mm;

- камено брашно карбонатног састава;

- битумен  Бит 50/70

- стругани асфалт 0/16 мм

- рејувинатор

#### 4.2.1. Квалитет основних материјала

К а м е н а   с и т н е ж

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће особине:

Физичка својства

- отпорност грубих зрна (10/14) на смрзавање-магнезијум сулфатом (m.-%)............ MS18

- хабање по Лос Ангелесу (%)....................................................................највише LA30

- упијање воде на фракцији 4/8 mm (%)........................................................................1,2

- обавијеност грубих зрна битуменским везивом (%)..............................................  min 80

Геометријска својства

- квалитет финих честица (d > 0.125mm) (g/kg)...................................... MBF10/највише 5

- облик грубих зрна (d > 2mm) (m.-%)............................................................................ FI20

- удео дробљених зрна у мешавини грубих зрна (m.-%)......................................... C90/1

- удео финих честица (≤ 0.063) фракција 4/8 (m.-%).....................................................f2

грубе фракције  ............................................................f1

ситне/мешовите...........................................................f10

Крива гранулометријског састав мора бити таква да крива просејавања лежи у следећем граничном подручју:

| Квандратни отвори сита мм | Пролази кроз сита у % |
| --- | --- |
| 0,09 0,25 0,71 2,00 4,00 8.00 11,20 16,00 22,40 31,5 | 5-11 8-17 13-27 24-40 34-53 50-70 61-81 75-94 97-100 100 |

Камено брашно

Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у SRPS B.B3.045.

Стругани асфалт

Гранулација оструганог асфалта мора задовољити услов: максимално зрно ≤16mm. Неопходно је утврдити просечан гранулометријски састав, садржај и карактеристике остарелог битумена у мешавини оструганог асфалта.

Рејувинатор

За регенерацију остарелог везива мора се употребити рејувенатор односно полифункционални адитив у течном облику, који се додаје у количини од 2.0 до 10.0% у односу на количину остарелог везива. Додатком рејувинатора побољшавају се хемијске и реолошке карактеристике остарелог битумена, као и реолошке карактеристике и уградљивост асфалта.

Неопходно је да остарели битумен са додатком рејувинатора испуни крутеријуме БИТ 50/70 и то:

| Карактеристике старог битумена | ###### Узорак старог битумена + ###### % рејувинатора |
| --- | --- |
| Пенетрација на 25оC (1/10 мм), (100g /5s) | 50-70 |
| Тачка размекшања по ПК, (оC) | 49-55 |
| Индекс пенетрације, мин. | -1,0 |

Битумен

Битумен мора бити БИТ 50/70, у свему мора одговарати критеријумима датим у SRPS ЕN 12591.

Мешавина

Потребно је да мешавина садржи максимално 25% струганог асфалта.

У асфалтној мешавини укупно учешће битумена треба бити оријентационо 3,6-3,8%. Тачан садржај битумена утврдиће  се  у  претходном саставу асфалтне мешавине. Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у  границама наведеним у предходним тачкама.  Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће:

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,9%. Тачан садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у предходним тачкама. Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће:

- садржај шупљина (v.-%) ........................................................................................  4-9

- испуњеност шупљина минералне мешавине битуменом (%)......................  50-70

- стабилност ...........................................................................................................мин 6 kN

- однос стабилност и течење С/Т......................................................................... мин 2.2

- уваљаност (збијеност) слоја (%)......................................................................   98

Потребно је да мешавина задовољи и следеће:

- Осетљивост на воду

најмањи однос индиректне затезне чврстоће (%).........................................ITSR80

## 4.3. Особине уграђеног слоја

Дебљина слоја

Просечна дебљина слоја битуменизиране мешавине у носећем слоју може да буде до 15 % мања од пројектоване или уговорне дебљине слоја (крајња гранична вредност).

Просечна укупна дебљина слоја битуменизираних мешавина у хабајућим и носећим слојевима може да буде до 5 % мања од пројектоване или уговорне укупне дебљине слоја (крања гранична вредност). Ако је, због премале дебљине уграђеног хабајућег, везног и/или носећег слоја, просечна укупна дебљина слоја, која је одређена из дебљина појединачних слојева, мања од уговорне дебљине, наручилац може да захтева одбитке.

Дебљина слоја битуменизиране мешавине у хабајућем или везаном носећем слоју може да буде до 10% већа од највеће пројектне дебљине

Равност слоја

Равност планума асфалтног носећег треба утврдити – у произвољном правцу у односу на осовину пута – као одступање испод положене 4 m дугачке мерне летве или друкчијим адекватним поступком мерења (SRPS ЕN 13036-7). Граничне вредности одступања равности планума асфалтних битуменизираних слојева су:

- у једном слоју.......................... ≤ 8 mm

- у два слоја (на доњи слој).......   ≤ 10 mm

## 4.4. Технологија извршења

Припрема подлоге

Асфалтни слој се може полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена. После завршеног чишћења надзорни орган ће снимини нивелету и равност подлоге. Поступак мерења равности дефинисан је у ЕN 13036-7. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за више од ±15 mm неопходно је да извођач изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно:

- на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине;

- на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак у подлози фрезовањем.

За обезбеђивање слепљености слојева мора да се изврши прскање подлоге битуменском емулзијом. Количина емулзије за прскање зависи од стања подлоге и треба је прилагодити сваком стању посебно. Информативна количина емулзије за прскање износи 0,3 до 0,5 kg/m2.

Справљање и транспорт асфалтне мешавине

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 45mm односно 32mm којим ће се одстрањивати недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. Температура битумена треба да буде од 150-160°С.

Редослед додавања компонената приликом рециклаже по врућем поступку на асфалтном постројењу је следећи:

- Нови агрегат загрејан на 220 оC

- Стругани асфалт

- Рејувинатор

- Нови битумен

Време мешања асфалтне мешавине је 60 секунди.

Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170°C (изузетно 175°C). Мерење температуре вруће битуменизиране мешавине мора да буде извршено у складу са ЕN 12697-13.

Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°С и виша од 160°С.

Временски услови уграђивања

Битуменизирани носећи слој према спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5°С, без ветра или мин. 10°С са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5°С.

## 4.5. Контрола квалитета

Претходна испитивања асфалтне мешавине

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова. Никакав рад се не сме заполчети док извођач не предложи претходну мешавину на сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала.

Доказани радни састав асфалтне мешавине

Квалитет претходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници. Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се дозирањем основних материјала, према претходној мешавини, не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, Надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за непрекидни рад.

Доказни радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена  лабораторија.

Контрола квалитета

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења Инвеститор или од њега ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то:

Испитивање битумена

Извођач радова може да набaви битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест произвођача који ће одмах бити достављен на увид Надзорном органу, односно лабораторији.

Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:

- на почетку радова и

- на сваких 500 t добављеног битумена

Испитивање филера

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера:

- на почетку радова и

- на сваких 100 t добављеног филера.

Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:

- на почетку радова и

- на сваких 400 m2

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем „кернова“ из готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

Контролна испитивања

Контролна испитивања обавља инвеститор или о његовом трошку лабораторија регистрована за ову врсту послова.

Контролна испитивања обухватају проверу квалитета: битумена, каменог брашна, песка и камене ситнежи. Обим и учесталост контролних испитивања морају бити такви да се обезбеди увид у квалитет изведеног слоја у складу са овим техничким условима и то:

- Битумен најмање 1 узорак на сваких 600t испорученог битумена (комплетно испитивање према овим ТУ),

- Камено брашно најмање 1 узорак на сваких произведених 1000t асфалта (гранулометријски састав, удео шупљина у сувосабијеном стању),

- Дробљени песак најмање 1 узорак на сваких произведених 1000t асфалта (гранулометријски састав, садржај честица <0.09 мм и еквивалент песка),

- Камена ситнеж најмање 1 узорак фракције на сваких произведених 1000t асфалта (гранулометријски састав, садржај честица <0.09мм, облик зрна и садржај трошних зрна).

У току извођења радова проверавају се физичко-механичка својства и састав узорака асфалтне мешавине узетих из вруће тек разастрте асфалтне мешавине и узетих из вруће тек разастрте асфалтне мешавине и то на сваких 1000 t произведене асфалтне масе.

Квалитетет угрaђеног слоја одређује се вађањем кернова на истом месту где је узет узорак асфалтне мешавине и то најмање на 400 m2 изведеног слоја, при чему се испитује: густина, дебљина, шупљине, збијеност и прионљјивост за подлогу. Такође, одређује се равност, одступање од нивелете профила, нивелета и положај осовине.

Оцена усаглашености

По завршетку појединачних радова или фаза радова у склопу грађења асфалтних слојева, треба извршити статистичке анализе резултата унутрашње и независне контроле

- улазних материјала,

- произведене битуменизиране мешавине и

- уграђене битуменизиране мешавине.

Статистичку анализу резултата контролних испитивања морају да припреме извођачи унутрашње и независне контроле, сваки за свој рад. Статистичке анализе и њихово упоређивање представљају основу за оцену усаглашености квалитета и за евентуалне рекламације и мере.

Оцену усаглашености резултата свих контролних испитивања са захтевима у уговорној документацији и у техничким условима мора да припреми контролни орган за независну контролу и да је преда надзорном инжењеру.

## 4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова

Количине извршених радова одређене треба обрачунати по уговорним јединичним ценама. У јединичној цени морају да буду узете у обзир све услуге потребне за потпуно извођење асфалтног носећег и хабајућег слоја. Извођач нема право да накнадно захтева доплату, осим ако у уговору није другачије одређено. Ако извођач радова није обезбедио квалитет у оквиру захтеваних вредности и ако су му били обрачунати одбици, за њега остају важеће све обавезе из уговора у вези са гаранцијом.

Равност слоја

Мерење врши Надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 10 m.

Мерење врши равњачом 4m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интеграторм континуално целом дужином. Критеријуми су следећи:

- равност 0-4 mm задовољава

- равност 4-10 mm не задовољава  и одбија се 5-25%  вредности површине ове равности

- равност преко 10 mm не задовољава  и одбија 100% вредности површине ове равности

Одступање површине слоја од прописане висине

Мерење се врши на сваком профилу:

- за подбачај дебљине 4-8 mm, одбија се 10-25% вредности ове површине;

- за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26-50% вредности ове површине;

- за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима.

Садржај заосталих шупљина

- уколико су заостале шупљине веће од планираних за 1-2% умањује се вредност слоја за 5-25% површине коју обухвата узорак;

- за  заостале шупљине веће од планираних за 2-3% умањује се вредност слоја за 25-50%;

- уколико су заостале шупљине веће од планираних за 3% извршени рад се не прима на површини коју обухвата узорак.

Гранулометријски састав минералне мешавине

- Уколико гранулометријски састав екстрахиране мешавине одступа од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу че се умањити вредност слоја за 5% за површини коју обухвата узорак.

- Уколико има више од 5% резултата са одступањима у гранулометријском саставу и у фракцији филера и саджају битумена, асфалтни слој се не може прихтатити као добар.

Уваљаност (збијеност) застора

- За подбачај уваљаности од 1-3% умањује се вредност радова за 2-10% на површини коју покрива испитани узорак;

- За подбачај увањаности од 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%;

- За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити.

4.7. Мерење и плаћање

Обрачун  и плаћање се врши по m2 стварно изведеног асфалтног слоја одређене дебљине у свему према овом опису.

Контакт особа

Славко Манчев